建设项目竣工环境保护验收监测表

项目名称：深圳市三鑫精美特玻璃有限公司特种玻璃新建项目

建设单位：深圳市三鑫精美特玻璃有限公司

报告编制单位：深圳市宗兴环保科技有限公司

2017年9月

项目基本情况

| 建设项目名称 | 深圳市三鑫精美特玻璃有限公司特种玻璃新建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 深圳市三鑫精美特玻璃有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设地点 | 深圳市坪山区大工业兰竹道以北 CH3主厂房STN 生产厂房部分 |  |  |  |  | 邮编 |  | 518118 |  |  |
| 联系人 | 朱正新 |  | 联系电话 |  |  | 0775-84099180 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√改扩建技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环评报告表审批部门 | 深圳市坪山区城市建设局 |  | 文号 | 深坪环批[2014] 60号 |  | 时间 |  |  | 2014.3.25 |  |
| 环评报告表编制单位 | 福建海洋规划设计院有限公司 |  | 环境监理单位 |  |  | —— |  |  |  |  |
| 开工建设时间 | 2014年3月 |  | 投入试生产时间 |  |  | 2014年4月 |  |  |  |  |
| 环保设施设计单位 | —— |  | 环保设施施工单位 |  |  | —— |  |  |  |  |
| 环评核准经营能力 | 从事AR光学玻璃、挡风玻璃、ITO镀脱玻璃的生产，年产量分别为300万片、5万片、300万片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际建成经营能力 | 从事AR光学玻璃、挡风玻璃、ITO镀脱玻璃的生产，年产量分别为300万片、5万片、300万片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设内容 | 主要从事特种玻璃生产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目变更情况 （与环评核准情况比较） | 项目实际建设地址、生产内容及生产工艺均与环评核准的一致 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 概算总投资 | 1.2亿 | 其中环保投资 |  |  | 158万元 |  | 比例 |  |  | 1.32% |
| 实际总投资 | 1.2亿 | 其中环保投资 |  |  | 125.4万元 |  | 比例 |  |  | 1.05% |

| 验收监测依据 | 1. 《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号，1998年） 2.《深圳市建设项目竣工环境保护验收管理办法》（2015.1.1起施行） 3.《深圳市经济特区建设项目环境管理条例》 4.国家环境保护总局[2000] 38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题通知》（环发[2000]38号） 5.《深圳市三鑫精美特玻璃有限公司特种玻璃新建项目》环境影响评价表（福建海洋规划设计院有限公司） 6.深圳市坪山区城市建设局《建设项目环境影响审查批复》（批复号：深坪环批[2014] 60号）2014.3.25 7.深圳市清华环科检测技术有限公司《检测报告》2017.08.21 |
| --- | --- |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.项目所在区域的空气环境功能为二类区，执行中华人民共和国《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 2.项目纳污水域为坪山河，2018年NH3-N达Ⅳ类，其余指标Ⅲ类；2020年全面达Ⅲ类。 3.项目所在地声环境功能区划为3类，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 表1环境质量标准一览表 环境要素; 适用标准; 标准限值; 单位. 大气环境; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准; 取值时段; SO2; NO2; PM10; PM2.5; ug/m3. 小时平均; 500; 200; —; —. 24小时平均; 150; 80; 150; 75. 年均值; 60; 40; 70; 35. 地表水环境; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）; 名称; Ⅲ类; Ⅳ类; mg/L. pH（无量纲）; 6～9; 6～9. CODCr; 20; 30. BOD5; 4; 6. NH3-N; 1.0; 1.5. 声环境; 《声环境质量标准》 (GB3096－2008)的3类标准; 昼间≤65 dB（A） 夜间≤55 dB（A）. 1.废水：项目清洗废水经收集后通过废水回用处理系统处理达《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中“工艺与产品用水”水质指标后回用于超声波清洗工序，不外排；该处理系统运行过程中产生的浓水及反冲洗废水经处理后达到该标准中的“敞开式循环冷却水系统补充水”水质指标后回用于磁控溅射镀膜线的冷却补充用水，不外排；生活污水经化粪池预处理后，由现有污水管道收集至上洋污水处理厂，经污水处理厂处理达标后排放。项目生活污水经化粪池预处理后排放执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。 表2污水排放标准 《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中“工艺与产品用水”水质指标. 水质因子; COD; BOD5; 石油类. 执行标准; 60; 10; 1. 《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中“敞开式循环冷却水系统补充水”水质标准. 水质因子; COD; BOD5; 石油类. 执行标准; 60; 10; 1. 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准. 水质因子; COD; BOD5; SS; NH3-N. 执行标准; 500; 300; 400; ——. 2、废气：项目大气污染物执行广东地方标准《大气污染排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。 3.噪声：项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)3类标准，白天≤65分贝，夜间≤55分贝。 表3 噪声污染排放标准一览表 标准名; 主要因子; 标准限值. 工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008); 等效连续A声级; 3类; 昼间≤65dB（A）; 夜间≤55 dB（A）. 4、固体废物：固体废物管理应遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及“2013 年6 月修改单”的有关规定。危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及“2013 年6 月修改单“的有关规定和《危险废物填埋污染控制标准》( GB18598-2001)的有关规定执行。 |

项目概况

项目地理位置（附图1） 项目地理位置位于深圳市坪山区大工业兰竹道以北CH3主厂房STN生产厂房部分，坐标地址如下： 表3项目所在位置边界址点坐标 序号; X轴; Y轴; 纬度; 经度. 1; 38487.2; 149870.7; 22º43′14.79″; 114º23′31.61″. 2; 38525.0; 149869.8; 22º43′16.99″; 114º23′31.54″. 3; 38457.1; 149813.2; 22º40′14.76″; 114º23′29.59″. 4; 38523.6; 149811.6; 22º40′16.92″; 114º23′29.50″. 附图1 项目地理位置图 项目位置 深圳市圣西马生物技术有限公司 工业厂房 厂区四至环境及车间总平面布置图 图例 #噪声监测布点 项目位置 #3 #4 #1 #2 工业厂房 附图2项目噪声环境监测点布置图 附图3 项目车间平面布置图

主要生产工艺及产排污流程（附示意图）： W2、W3 冷却水 N1 废水回用处理系统 超声波清洗 磁控溅射镀膜 成品 包装 检验 成品 钠钙玻璃原片 自来水（反冲洗） 自来水（补充） ITO靶材高纯Ar水 W1 S1N1 S1 工艺说明：项目光学玻璃、ITO玻璃的工艺基本相同，其主要生产工艺是将装架好的钠钙玻璃原片送入全自动超声波清洗线进行清洗，完成后送入磁控溅射镀膜线的镀膜仓内进行镀膜加工，磁控溅射镀膜线内的温度控制在 400℃左右，镀膜完成后经检验合格、包装即为成品。 磁控溅射镀膜线的工作原理和过程：项目磁控溅射镀膜线采用真空镀膜仓体，利 用旋片泵-罗茨泵-分子泵组成的真空泵组，将密封的仓体抽成真空（仓内真空压力值达0.5帕（即5×10-3pa），随后充入惰性气体（高纯Ar气），使仓内气压值达4.0E-3mba。随后以220V-440V的电压在阴极（ITO靶材）与阳极（钠钙玻璃原片）加一个正交磁场和电场，使靶材表面形成250～350高斯的磁场，同高压电场组成正交电磁场。在电场的作用下，Ar气电离成正离子和电子，阴极的ITO靶材上加有一定的负高压，从靶极发出的电子受磁场的作用与工作气体的电离几率增大，在阴极附近形成高密度的等离子体，Ar离子在洛仑兹力的作用下加速飞向靶面，以很高的速度轰击靶面，使靶上被溅射出来的原子遵循动量转换原理以较高的动能脱离靶面飞向基片淀积成膜。

主要污染源、污染物、治理措施及排放去向：（附治理工艺流程图、标出废水、废气监测点位） 主要污染源、污染物、治理措施及排放去向如下表所示： 表4项目污染源、污染物、治理措施及排放去向 内容 类型; 排放源 （编号）; 污染物名称; 防治措施; 预期治理效果. 大气污染物; 装架工序、超声波清洗工序及磁控溅射镀膜工序; Ar; ——; ——. 水 污 染 物; 生活污水; CODCr、BOD5、SS、NH3-N; 经化粪池预处理后进入上洋污水处理; 达到广东省地方标准《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段三级. 清洗废水; CODCr、BOD5、石油类; 废水回用处理系统处理后重回用于超声波清洗工序，不外排。; 达到《城市污水再生利用工业用水质》（GB/T19923-2005）中“敞开循环冷却水系统补充水”水质指标. 浓水与反冲洗水; CODCr、BOD5、石油类; 浓水及反冲洗废水经配套的MBR处理设施处理后回用于磁控溅射镀膜工序的冷却用水，不外排。; 达《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中“敞开式循环冷却水系统补充水”水质指标. 固 体 废 物; 一般工业固废; 不合格次品及废包装材料等; 分类收集，交由其他相关回收部门回收处理; 对周围环境不造成直接影响. 危险废物; 废抹布、手套、含废油桶、空罐、废机油、废污泥、废活性炭; 交由具资质的危险废物处理单位回收处理. 生活垃圾; 生活垃圾; 定期交环卫部门清运处理。. 噪声; 生产设备（装架工具、超声波清洗线、磁控溅射镀膜线及空压机等）; 噪声; 合理调整设备布置，主要生产设备安装隔震垫。加强设备日常的维护、保养。采用隔声、距离衰减等治理措施; 厂界外1 米处满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求，即昼间：65dB (A)，夜间：55dB (A). 1、废（污）水治理设施 （1）清洗废水 清洗废水通过管道集中收集至原水池，再经废水回用处理系统处理达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中“工艺与产品用水”水质指标后，全部回用于超声波清洗工序。 （2）浓水及反冲洗废水 浓水及反冲洗废水经配套的MBR 处理设施处理，达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中“敞开式循环冷却水系统补充水”水质指标后，全部回用于磁控溅射镀膜工序中的冷却水。 项目购买有一套专门的废水回用处理系统，具体的工艺流程及废水监测点分别如下图所示： 超声波清洗废水 反冲废洗水 反冲洗水 泵 原水调节池 压力砂虑罐 活性炭吸附装置 管式紫外消毒 浓水 保安过滤器 超虑装置 化学清洗装置 高压泵 超滤水箱 投加装置 还原剂/阻垢剂 RO增压泵 高压泵 保安过滤器 化学清洗装置 一级反渗透 RO中间水箱 化学清洗装置 浓水 工艺用水回用水池 二级反渗透 泵 回用于超声波清洗工序 尾水调节池 化学清洗装置 冷却水回用水池 泵 回用于真空镀膜工序 附图4项目废水回用处理系统工艺流程图 项目废水回用方案 回用水水池#1，和清洗废水槽水质#2。 图例 #废水监测布点 附图5项目废水监测布点示意图 项目位置 附图6项目所在市政污水管网分布示意图 2、废气 项目生产过程中产生的气体主要为Ar气，该气体不属于广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中规定的“工艺废气大气污染物”范围，且项目其他生产工序均不涉及其他废气的产生。 3、噪声 项目通过合理调整设备布置，主要的生产设备安装隔震垫。定期对各种机械设备进行维护与保养，合理安排作业时间。经采取上述综合措施后，项目噪声再通过距离衰减作用后，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 3 类标准。 4、固体废物 生活垃圾由环卫部门统一清运处理。 一般工业固废物由废品回收部门回收处理。 危险废物委托东江环保股份有限公司处理处置，具体委托合同见附件4

环境影响评价回顾

环境影响评价的主要结论及建议 根据《深圳市三鑫精美特玻璃有限公司特种玻璃新建项目环境影响报告表》，项目的主要结论及建议如下： 1、项目概况 深圳市三鑫精美特玻璃有限公司原名为深圳市三鑫精美特玻璃有限公司龙岗分公司，公司成立于2005年10月17日；选址于深圳市坪山区大工业区兰竹大道以北CH3主厂房STN生产厂房部分，主要从事生产AR光学玻璃、挡风玻璃、ITO镀脱玻璃的生产，年产量分别为300万片、5万片、300万片。 项目租赁房屋面积为4816m平方米，用途于厂房。项目招聘员工60人。 2、主要环境影响要素 （1）水环境质量现状 坪山河各监测断面除了碧岭断面水质因子达标，其中上洋及红花潭断面的水质因子不符合2018年阶段水质目标限值，达不到2018年水质控制目标要求。主要是接受了未经处理或处理不达标的生活污水和工业污水所致。 （2）大气环境质量现状 区域大气指标均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-12）中的二级标准，区域大气环境质量现状良好。 （3）声环境质量现状 3、环境影响预测及环保措施 （1）废（污）水 工业废水：项目生产过程中产生的清洗废水经收集后，通过废水回用处理系统处理达《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中“工艺与产品用水”水质指标后重新回用于超声波清洗工序，不外排；该处理系统运行过程中产生的浓水及反冲洗废水，经该处理系统配套的MBR 处理设施处理达《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中“敞开式循环冷却水系统补充水”水质指标后回用于磁控溅射镀膜工序的冷却用水，不外排。不会对坪山河产生影响。 生活污水：项目生活污水经化粪池预处理达广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，再经现有污水管道收集至上洋污水处理厂统一处理，经污水处理厂处理达标后排入坪山河，对纳污水域不会产生大的污染影响。 （2）废气 项目生产过程中产生的气体主要为Ar气，该气体不属于广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中规定的“工艺废气大气污染物”范围，且项目其他生产工序均不涉及其他废气的产生，车间内应安装排气扇，加强通风。不会对周围环境空气质量产生大的影响。 （3）噪声 经采取有效减震降噪措施及墙体隔声、空间距离的自然衰减后，可以将厂界噪声控制在《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值内，项目噪声对周围环境影响不大。 （4）固体废物 项目生产期间生产的一般固体废物采取分类收集、集中堆放、统一处理，不会对周围环境造成大的污染影响。 项目危险废物设置专门的收集设施进行经分类收集、严格管理，并统一交由具有危险废物经营许可证的单位（东江环保股份有限公司）妥善处理处置，不会对周围环境造成大的污染影响。 4、评价结论 综上所述，深圳市三鑫精美特玻璃有限公司特种玻璃新建项目的建设符合深圳市和国家的相关产业政策。通过工程分析和环境影响分析，该项目产生的污染物（源），可以通过污染防治措施进行削减，达到排放标准的要求,对环境可能产生不良的影响较小。只要加强环境管理，落实好相关的环境保护和治理措施，确保污染物达标排放，则项目在正常运营状况下不会对周边环境产生大的污染影响，项目不在深圳市基本生态控制线范围内，也不在圳市生活饮用水地表水源保护区内。现项目各项循环经济技术指标符合先进水平，故从环保角度分析，项目的建设及运营是合理可行的。

各级环境保护行政主管部门的批复意见 根据深圳坪山区城市建设局《建设项目环境影响审查批复》（深坪环批[2014]60号），具体批复意见如下： （1）该项目按申报的方式从事挡风玻璃、AR光学玻璃、ITO镀膜玻璃的生产加工，主要工艺为：装架、超声波清洗、磁控溅射镀膜、检验、包装，生产面积为4366平方米。如有扩大规模、改变生产内容、改变建设地址须另行申报。 （2）不得擅自设置锅炉；不得从事酸洗、磷化、喷漆、喷塑、电氧化、印刷电路板、染洗、砂洗、印花、洗皮、硝皮等生产活动。 （3）该项目按申报无工业废水排放，生产过程中的工业废水77.6吨/日须经废水回用处理设施后全部回用于生产工序中，不得外排。如有改变须另行申报。 （4）排放生活污水执行DB44/26-2001中的第二阶段的三级标准，须纳入上洋污水处理厂处理。 （5）排放废气执行DB44/27-2001中的第二时段的二级标准，所排废气须经统一收集处理达标后高空排放。 （6）噪声执行GB12348-2008的3类标准，白天≤65分贝，夜间≤55分贝。 （7）用油和储油设备、设施在建设和使用过程中须采用防渗透、防遗漏、防雨淋和废油收集措施。 （8）生产中生产的工业固体废物不准擅自排放或混入生活垃圾中倾倒，工业危险废物须委托有危险废物处理资质的单位处理，有关委托合同须报区环保部门备案。 （9）建设施工运营过程中须逐项落实该项目环境影响评价报告表所提出的各项环保措施。 （10）该项目污染防治设施建成竣工后，投入使用前，须向我局申请验收，验收合格后主体工程方可投入生产。 （11）建设过程或投入使用后，生产和向环境排放污染物应依法向区环保部门缴纳排污费。 （12）本批复文件和有关附件是该项目环境影响审批的法律文件，根据《中华人民共和国环境影响评价法》有关规定，自批复之日起超过五年方决定该项目开工建设的，其批复文件须报我局重新审核。 （13）环保申请过程中的瞒报、假报、虚报是严重违法行为，违法者须承担由此所产生的一切后果。本托复须妥善保管，各项内容须如实执行，如有违反，我局将依法追究法律责任。 （14）若对上述决定不服，可在收到本决定之日起六十日内向深圳市龙岗区人民政府或深圳市人居环境委员会申请行政复议，或在收到本决定之日起三个月内向人民法院提起行政诉。

监测点位、因子和频次（监测点位示意图见厂区平面布置图及污染治理工艺流程图）

表5监测项目点位及频次一览表

| 类别 | 污染源 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | —— | —— | —— | —— |
| 废水 | 清洗废水、废水回用处理系统中产生的浓水及反冲洗废水。 | 回用水水池#1 清洗废水槽水质#2 | pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、阴离子表面活性剂、溶解性总固体、总磷、总硬度 | 3次/天，连续监测两天 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 厂区厂界外1米处东、南、西、北四个点 | Leq（A） | 监测一天，昼、夜各监测一次 |
| 固废 | —— | —— | —— | —— |
| 备注 | —— |  |  |  |

监测工况

表6项目监测工况

| 产品名称 | 监测日期 | 设计产量 |  | 实际日产量 | 生产负荷（%） | 年生产天数（d） | 日生产小时数（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 年产量 | 日产量 |  |  |  |  |
| 挡光玻璃 | 5万片/年 | 5万片 | 167片 | 167片 | 100% | 300 | 8 |
| AR光学玻璃 | 300万片/年 | 300万片 | 1万片 | 1万片 | 100% |  |  |
| ITO镀膜玻璃 | 300万片/年 | 300万片 | 1万片 | 1万片 | 100% |  |  |

监测结果

表7项目生产废水监测结果

| 监测点位 | 监测项目 | 监测日期及结果 |  |  |  |  |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 08月10日 |  |  | 08月11日 |  |  |  |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005） |
| 回用水水池#1 | pH值 | 7.39 | 7.37 | 7.38 | 7.36 | 7.45 | 7.30 | 6.5～8.5 |
|  | 悬浮物 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | — |
|  | 化学需氧量 | 8 | 10 | 8 | 9 | 12 | 10 | ≤60 |
|  | 五日生化需氧量 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | ≤10 |
|  | 氨氮 | 0.038 | 0.041 | 0.043 | 0.044 | 0.052 | 0.048 | ≤10 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.5 |
|  | 溶解性 总固体 | 41 | 39 | 37 | 42 | 41 | 39 | ≤1000 |
|  | 总磷 | 0.02 | 0.01 | 未检出 | 0.01 | 未检出 | 0.02 | ≤1 |
|  | 总硬度 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | ≤450 |
| 清洗废水槽水质#2 | pH值 | 7.28 | 7.26 | 7.27 | 7.27 | 7.24 | 7.29 | 6.5～8.5 |
|  | 悬浮物 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | — |
|  | 化学需氧量 | 8 | 9 | 11 | 9 | 11 | 13 | ≤60 |
|  | 五日生化需氧量 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | ≤10 |
|  | 氨氮 | 0.070 | 0.068 | 0.061 | 0.078 | 0.065 | 0.071 | ≤10 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.5 |
|  | 溶解性 总固体 | 32 | 31 | 34 | 33 | 36 | 34 | ≤1000 |
|  | 总磷 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ≤1 |
|  | 总硬度 | 11 | 14 | 12 | 13 | 15 | 14 | ≤450 |

结果分析：由表中数据可知，在验收监测期间，本项目生产过程中产生的清洗废水可达《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中“工艺与产品用水”水质指标，回用于超声波清洗工序；生产过程中产生的浓水及反冲洗废水，可达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中“敞开式循环冷却水系统补充水”水质指标，回用于磁控溅射镀膜工序的冷却用水。

表8 项目厂界噪声监测结果

| 监测点位 | 监测日期 | 监测结果Leq |  | 排放限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 厂界外 1 米处满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准要求，即昼间：65dB (A)，夜间：55dB (A) |
| N1（厂区厂界外1米处） | 8月10日 | 64.8 | 49.8 |  |
| N2（厂区厂界外1米处） |  | 56.3 | 52.2 |  |
| N3（厂区厂界外1米处） |  | 46.7 | 51.7 |  |
| N4（厂区厂界外1米处） |  | 60.9 | 52.4 |  |

结果分析：由表中数据可知，在验收监测期间，本项目厂界外 1 米处噪声皆可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准要求。

环保检查结果

1、环境影响评价文件与审批文件中环保措施及设施的落实情况 序号; 环评批复要求; 落实情况; 符合情况. 1; 该项目按申报的方式从事挡风玻璃、AR光学玻璃、ITO镀膜玻璃的生产加工，主要工艺为：装架、超声波清洗、磁控溅射镀膜、检验、包装，生产面积为4366平方米。如有扩大规模、改变生产内容、改变建设地址须另行申报。; 项目已按环评报告表核定内容开办，不扩大规模、改变用地性质或改变位置; 符合. 2; 该项目按申报无工业废水排放，生产过程中的工业废水77.6吨/日须经废水回用处理设施后全部回用于生产工序中，不得外排。如有改变须另行申报。; 目生产过程中产生的清洗废水可达《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中“工艺与产品用水”水质指标，回用于超声波清洗工序；生产过程中产生的浓水及反冲洗废水，可达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中“敞开式循环冷却水系统补充水”水质指标，回用于磁控溅射镀膜工序的冷却用水。; 符合. 3; 生活污水执行DB44/26-2001中的第二时段三级标准，须纳入上洋污水处理厂处理; 生活污水经化粪池预处理达标后排入市政排污管网，纳入上洋污水处理厂处理; 符合. 4; 排放废气执行DB44/27-2001中的第二时段的二级标准，所排废气须经统一收集处理达标后高空排放。; 项目生产过程中产生的气体主要为Ar气，该气体不属于广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中规定的“工艺废气大气污染物”范围，且项目其他生产工序均不涉及其他废气的产生，车间内应安装排气扇，加强通风。; 符合. 5; 噪声执行GB12348-2008的3类标准，白天≤65分贝，夜间≤55分贝。; 项目厂界噪声符合GB12348-2008的3类标准，白天≤65分贝，夜间≤55分贝。; 符合. 6; 用油和储油设备、设施在建设和使用过程中须采用防渗透、防遗漏、防雨淋和废油收集措施。; 有专门的废物临时存放地，并做有防漏措施; 符合. 7; 生产中生产的工业固体废物不准擅自排放或混入生活垃圾中倾倒，工业危险废物须委托有危险废物处理资质的单位处理，有关委托合同须报区环保部门备案。; 与东江东江环保股份有限公司签订有工业废物处理协议，定期拉运生产过程中的危险废物; 符合. 2、环保设施实际建成及运行情况 项目已购买有一套废水回用处理系统，且正常运行。 3、突发性环境污染事故的应急制度，以及环境风险防范措施情况 项目主要环境风险是火灾引起爆炸等影响废水处理系统产生溢流情况。 项目采取相应的风险事故防范措施，制定相应的环境风险应急预案，项目涉及的风险性影响因素可以降低到最低水平，并能减少或者避免风险事故的发生。 4、固体废物的产生、利用及处置情况 项目危险废物设有临时储存间，收集后委托东江环保技术有限公司处理处置（见附件4）。生活垃圾委托环卫部门运拉处置。 5、排污口的规划设置 项目的废水处理站按照规定设置明显标志，符合相关要求。 6、环境保护档案管理情况 项目环保审批及环保资料齐全，相关资料由专人进行管理。 7、公司现有环保管理制度及人员责任分工 项目建立环境保护的规章制度，建立健全了废水处理设施操作规程、岗位责任、设备维护保养、安全操作等制度；设有专业技术人员对废水处理设施进行运行和维护管理。 8、环境保护监测机构、人员和仪器设备的配置情况 项目定期委托监测机构进行监测，企业自身不设有监测仪器及监测人员。 9、厂区环境绿化情况 项目租赁工业区现有厂房 10、存在的问题 无 11、其它

验收结论及建议

验收结论： 深圳市三鑫精美特玻璃有限公司位于深圳市坪山区大工业兰竹道以北 CH3主厂房STN 生产厂房部分，主要从事生产AR光学玻璃、挡风玻璃、ITO镀脱玻璃的生产，年产量分别为300万片、5万片、300万片。根据深坪环批[2014]60号，项目工艺为装架、超声波清洗、磁控溅射镀膜、检验、包装。项目实际建设地址、生产工艺均与环评核准的一致。 项目验收监测是在工况稳定，生产达到设计生产能力的100%的情况下进行的。 本次验收于2017年8月委托深圳市清华环科检测技术有限公司对废水处理站排放口及厂界外1米噪声进行验收监测，废水监测项目包括pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、阴离子表面活性剂、溶解性总固体、总磷、总硬度共九项，噪声监测项目为Leq，监测结果如下所述： 在验收监测期间，工业清洗废水经监测的各项污染物(排放浓度) 均符合城市污水再生利用工业用水水质》(工艺与产品用水) (GB/T19923-2005) 标准。生产过程中产生的浓水及反冲洗废水，可达到《城市污水再生利用工业用水水质》（敞开式循环冷却水系统补充水）（GB/T19923-2005）标准。 该项目生活污水排放符合广东省《水污染物排放标准》(DB44/26-2001)第二时段三级标准的要求; 噪声排放符合GB12348-2008 的3 类区标准。 项目已与东江环保技术有限公司签订了危险废物处理协议，定期拉运生产过程中的危险废物。 根据项目验收监测和现场调查结果，该项目基本符合竣工环境保护验收条件。 建议: 项目在生产过程中，加强车间的管理特别是产污环节，尽量从源头减少污染物的产生，提高纯水产水率，减少废水的产生；加强废水设施的运行管理，确保设施正常运营，同时加强环保设施日常维护管理，避免溢流及跑冒滴漏情况发生。 项目在生产生活中产生的各种固体废物不得随意堆放，应按环保要求妥善收集暂存，并及时清运。对危险废物临时存放地点应加强完善。 切实落实各项污染物防范及治理措施，确保各类污染物稳定达标排放。 建立健全企业环境保护责任制，制定各项章程及环保定期考核指标。 编制单位：深圳市宗兴环保科技有限公司（盖章）

附件1项目营业执照

附件2项目环境影响批复

附件3项目危险废物处理合同